Installera BTec100 drivrutiner i Windows 8.

Detta måste göras för att använda BTec100 med Windows 8 RTFC programmet och för att USB-drivrutiner ska kunna installeras.

Installation av drivrutinen USB

Anslut Btec100 med strömförsörjningen och anslut USB-kabeln. Om Windows 8 upptäcker att en USB-enhet har anslutits, fortsätter du installationen vid punkt 3. Annars följer du det här förfarandet:

Korta instruktioner:

Gå till dator - Uppdatera skrivardrivrutin BT100 - Egenskaper - Enhetshanteraren - Övriga enheter Sök på min dator efter drivrutinen - sökväg (t.ex.): "Dator/DVD_Disk_till_BTec/Windows32Bit_oder_Windows7_64Bit" - OK - Nästa - Installera denna programvara i alla fall.

Fullständig beskrivning:

1 Starta Enhetshanteraren

I Windows Utforskare väljer du "Dator" - högerklicka - "Egenskaper". I det öppnade fönstret, väljer du systemtyp (32 eller 64 bit) operativsystem. Kom ihåg detta värde vid installationen. Klicka på "Enhetshanteraren".

Om du använder ett 64-bitars operativsystem, gå till -> Kapitel 5 "Disable Driver Signature".

2 Aktivera drivrutin

I "Andra enheter" finns "Skrivare: BTec100": Tryck på höger musknapp "Uppdatera drivrutin". Välj "sök i datorn efter drivrutinsprogramvara".

3 Välj drivrutinsfilen

Sök på BTec100 CD (RTFC och USB-drivrutin) mappen "USB_Treiber" och välj lämpligt operativsystem (Windows32Bit eller Windows64Bit)

Efter säkerhetsmeddelande bekräfta installationen.

Installera den här drivrutinen ändå

4 Anteckna portnumret

När du har installerat BTec 100 kommer den att visas i "Portar" i Enhetshanteraren.

Om portnumret (i detta fall COM3) måste ändras kan du göra det i Enhetshanteraren.

Btec100 [USB PORT] (COM3) - Egenskaper - Port Inställningar - Avancerat - Com port - numret på den COM-port du väljer - OK i Advancerade Inställningar - OK i egenskaper BT100

Nu kan COM-portnummer 4 användas för Btec100 under COM4 i RTFC och DBT.

5 Inaktivera drivrutin signatur

Drivrutinen för Btec100 har inget Windows-certifikat och accepteras oftast inte av Windows 8/64 Bit. För att installera drivrutinen ändå måste startparametrarna för Windows 8 ändras.

Gå till: Inställning charm (tryck WIN+I knappen)> Klicka "På / Av" >

Figur 1: Inställnings charm

Håll Shift nedtryckt och klicka "omstart" med musen. Efter en kort tid visas figur 2 på skärmen,

Figur 2: Avancerade alternativ			Figur 3: Avancerade alternativ

Välj "Felsökning"> "Avancerat"> "Startinställningar"

Figur 4: Avancerade alternativ

Klicka på Starta om.

Det är då följande INSTALLATIONsmeny visas (bild 5). Där trycker du på F7. ("Inaktivera Driver Signature Enforcement")

Figur 5: Start Inställningar

Nu kan du även installera osignerade drivrutiner (vidare i kapitel 2)